//****************************************************************************************

//****************************************************************************************

//зарядное устройство V1

//****************************************************************************************

//****************************************************************************************

#include<io.h>

#include<delay.h>

#include<sleep.h>

/*

// I2C Bus functions

#asm

.equ __i2c_port=0x18 ;PORTB

.equ __sda_bit=5

.equ __scl_bit=6

#endasm

#include <i2c.h>

*/

//****************************************************************************************

#define SHDN PORTA.6   //on/off current sensor amplifier

#define B_OFF PORTA.5   //battery off

#define ERROR PORTB.0  //error indicator led(red)

#define CHARGE PORTB.1 //charge indicator led(green)

//constants

#define HIST 20    //voltage histerezis

#define Imin 550

#define Umin 700

#define PWmax 250   //max pulse width

#define PWmin 1     //min pulse width

//****************************************************************************************

#define ADC_VREF_TYPE 0x00

void init(void);

void timer_off(void);

void timer_on(void);

bit i2c_run=0;

register unsigned char PW=0;

register unsigned int CURRENT=0,

U1=0,

U2=0,

Izar=925,  //1000ma

Uzar=740; //8.4V

interrupt [ADC_INT]

void adc_isr(void){

static register unsigned char ch=0;

switch(ch){

case 0: U1=((U1+ADCW)>>1);      //U1=((U1+ADCW)/2)

ADMUX=2;

ch=2;

break;

case 2: CURRENT=((CURRENT+ADCW)>>1);

ADMUX=6;

ch=6;

break;

case 6: U2=ADCW;

ADMUX=0;

ch=0;

break;

};//switch

if(CURRENT>Izar)PW--;

if(U1<Uzar){

if(CURRENT>Izar)PW--;

else PW++;

};//if

if(U1>Uzar)PW--;

if(PW<PWmin)PW=PWmin;

if(PW>PWmax)PW=PWmax;

OCR1B=PW;

i2c_run=1;//start i2c transmission

ADCSR|=0x40;//start next conversion

#asm("wdr")

}//adc_isr

void init(){

PORTA=0x00;

DDRA=0b00100000;

PORTB=0x00;

DDRB=0b00001111;

// Timer/Counter 1 initialization

PLLCSR=0x02;// Enable the PLL

while ((PLLCSR & 1)==0);// Wait for the PLL to lock

PLLCSR|=0x04;// Enable the 64MHz clock

TCCR1A=0x11;

TCCR1B=0x81;

//TCNT1=0x00;

//OCR1A=0x00;

OCR1B=0; //pulse width (PW)

OCR1C=0xff; //freqency (~250kHz)

// ADC initialization

ADMUX=ADC_VREF_TYPE;

ADCSR=0b11001111;

/*

// Watchdog Timer initialization

// Watchdog Timer Prescaler: OSC/16k

#asm("wdr")

WDTCR=0x08;   */

//i2c_init();

sleep_enable();

#asm("sei")// Global enable interrupts

}//init()

void timer_off(){

TCCR1A=0;

TCCR1B=0;

OCR1B=0;

PW=0;

ERROR=1;

CHARGE=0;

}//timer_off

void timer_on(){

TCCR1A=0x11;

TCCR1B=0x81;

CHARGE=1;

ERROR=0;

}//timer_on

//********************************************************************************************

void main(void){

init();

CHARGE=1;

ERROR=0;

SHDN=1;

B_OFF=1;

while(1){

#asm("wdr")

if((U1>Uzar)&&(CURRENT<Imin)){ //charge finish

timer_off();

delay_ms(1000);

};//if

if((U1<500)&&(CURRENT>800)){ //short circuit protection

timer_off();

delay_ms(5000);

};//if

if(U1<(Uzar-HIST))timer_on();//charge start

/*

if(i2c_run){

i2c_start();

i2c_write((unsigned char)U1);

i2c_write((unsigned char)CURRENT);

i2c_stop();

i2c_run=0;

};//if

B_OFF=0;

delay_ms(2000);

B_OFF=1;

delay_ms(2000);

*/

};//while

}//main()